Strona tytułowa							              załącznik nr 1 do specyfikacji

Zamawiający: Powiat Kielecki

Adres: 25-516 Kielce, Al.IX Wieków Kielc 3

Koncepcja zamierzenia inwestycyjnego

(opracowany zgodnie z art. 3 l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego)

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej modernizowanego budynku głównego i gospodarczego byłego Gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego  w Rembowie gm. Raków

Adres:

Rembów, gmina Raków, Powiat Kielecki, Woj. Swiętokrzyskie; DZIAŁKA NR 736

74231500-2  Usługi budowlane

74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

74222100-2  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

74222000-1  Usługi projektowania architektonicznego

Nazwa Zamawiającego i adres:  Powiat Kielecki Adres: 25-516 Kielce, Al.IX Wieków Kielc 3

Autor opracowania: mgr inż. Robert Kaszuba

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

- Definicje

- Część opisowa koncepcji

- Informacje w zakresie wyliczenia kosztów

- Część informacyjno koncepcji

- Dodatkowe wytyczne inwestora

Kielce, 22 sierpnia 2006 r.

2. DEFINICJE

- Ilekroć w tekście pojawia się słowo "Rozporządzenie", rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 2004 z późniejszymi zmianami).

- Ilekroć w tekście pojawia się słowo "Ustawa", rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177 z dnia 9 lutego 2004 z późniejszymi zmianami).

3. CZĘŚĆ OPISOWA

3.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej modernizowanego budynku głównego i gospodarczego byłego Gimnazjum na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie gmina Raków. W ramach zamówienia należy wykonać: projekt budowlany wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami określonymi w przepisach prawa, projekt wykonawczy wszystkich branż, dokumentację geotechniczną, projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami składowymi tj.: ogrodzenie terenu, drogi, parkingi i place, zieleń, mała architektura, boiska wielofunkcyjne, teren rekreacyjno-sportowy wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:500, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W/w dokumentację budowlaną należy wykonać w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych (zapis na płycie CD). Wersja elektroniczna należy wykonać w programie Adobe Reader.

Inwestycja realizowana będzie na nieruchomości zabudowanej, działka nr ewidencyjny gruntu 736, położonej           w miejscowości Rembów, gmina Raków, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie.

3.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną (projekt technologiczny) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej koncepcji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu opisane zostały w pkt. 3.2. niniejszego Programu.

3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Nieruchomość, na której realizowany będzie przedmiot zamówienia, położona jest na terenie oznaczonym               w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków symbolem U2-Tereny usług publicznych. Zapis planu określa zarówno przeznaczenie podstawowe jak również dopuszczalne tego terenu. Zgodnie                 z przeznaczeniem podstawowym na tym terenie można lokalizować obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności administracji, bezpieczeństwa, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej               i kultury. Miejscowy plan dopuszcza ponadto lokalizację na tym terenie obiektów sportowych i rekreacji, otwartych przestrzeni publicznych, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów, tras rowerowych, obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, zadrzewień oraz cieków wodnych. Na terenie nieruchomości, na której realizowany będzie przedmiot zamówienia ustalone są następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- nie dopuszcza się lokalizacji oddzielnych budynków mieszkalnych,

- obsługę parkingowa nowych obiektów usługowych należy zapewnić w granicach działki, do której użytkownik ma tytuł prawny według wskaźnika 30 miejsc postojowych /1000 m2 powierzchni użytkowej,

- maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej może wynosić do 30% powierzchni terenu U2,

- w obrębie nowo zabudowywanych działek, powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić conajmniej 50 % powierzchni tych działek,

- forma architektoniczna budynków usługowych powinna spełniać następujące wymagania:

  - wysokość budynku nie może być większa niż 12 m,

  - dach nowych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych budynków należy wznosić jako dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci 35˚-50˚ z dopuszczeniem dachów wielospadowych,

  - kolorystyka dachów utrzymana w kolorze czerwonobrązowym, czerwonoceglastym, brązowym, szarym lub ciemnozielonym,

  - poddasza mogą być doświetlone za pomocą okien połaciowych lub lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi.

Szczegółowe warunki zabudowy na projektowanej nieruchomości określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków.

Nieruchomość na której realizowany będzie przedmiot zamówienia zbudowana jest:

- budynkiem byłej szkoły – jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony przekryty stropodachem, o powierzchni zabudowy ok.616 m2 i kubaturze ok. 4800 m3. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej i energetycznej. Posiada przyłącze telefoniczne oraz kanalizacyjne z odprowadzeniem do lokalnego zbiornika na ścieki. Budynek ogrzewany z własnej kotłowni na paliwo stałe.

- budynkiem gospodarczym – jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy ok.100m2.

3.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W zaprojektowanym obiekcie działać będzie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanego zamierzenia zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną (projekt technologiczny) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej koncepcji oraz wytycznymi inwestora zawartymi w koncepcji oraz            w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyposażenie instalacyjne obiektu:.

a) Instalacje sanitarne:

- instalacja wod-kan,

- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (rozważyć możliwość założenia dodatkowego zasilenia alternatywnego: kolektory słoneczne, kocioł na biomasę lub inne paliwo alternatywne itp.)

- instalacja wentylacji mechanicznej

b) Instalacje elektryczne:

- instalacja elektryczna wewnętrzna

- oświetlenie terenu

c) Instalacje teletechniczne:

- instalacja telewizji użytkowej

- instalacja telewizji dozorowej

- instalacja sygnalizacji napadu i włamania (punkty monitoringu w strategicznych miejscach terenu)

- instalacja kontroli dostępu

- instalacja monitoringu i sterowania

- instalacja łączności telefonicznej i komputerowej

- instalacja obsługi multimedialnej

- instalacja specjalistycznych systemów pomiarowych

d) Instalacje p.poż. - w/g wymagań wynikających z przepisów dotyczących tego rodzaju i wielkości obiektów.

e) Infrastruktura techniczna - sieci i przyłącza.

f) Instalacja gazowa na gaz z butli.

Zakłada się zasilanie budynku we wszystkie niezbędne media. Projektant dokona analizy warunków technicznych określonych przez dostawców mediów w celu określenia przydziału poszczególnych mediów w projektowanym zamierzeniu. Budynek gospodarczy pełnić będzie funkcje pomocniczą do budynku głównego i przeznaczony do obsługi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Projektant przedstawi propozycje układu funkcjonalnego budynku gospodarczego i uzgodnieniu z Zamawiającym wykona projekt budowlany wraz z branżami.

3.1.4

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące poszczególnych projektowanego zamierzenia zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną (projekt technologiczny) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej koncepcji oraz przepisami w tym zakresie.

3.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną gwarancję:

- konstrukcje - 6 lat,

- pokrycie dachowe - 10 lat,

- pozostałe roboty - 36 miesięcy,

- urządzenia i posadzki - zgodnie z gwarancją producentów.

3.2.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wywóz gruzu               i ewentualnych odpadów budowlanych wraz z utylizacją w ramach zamówienia. Przed wywozem odpadów należy dokonać ich segregacji pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami).

Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy:

- ogrodzenie placu budowy,

- ustawienie tablicy informacyjnej

- uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych, dokonać w razie potrzeby wycinki drzew i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę należy prowadzić w oparciu                 o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) o które wystąpi Inwestor po uzyskaniu od Wykonawcy szczegółowych informacji na temat:

• zakresu wycinki,

• planowanych nowych nasadzeń (w tym nasadzeń „zamiennych" za usuwane drzewa lub krzewy). Opłaty środowiskowe za wycinkę wnosi Inwestor.

Do wykonawcy należy fizyczne usunięcie zieleni i związane z tym koszty:

- wykonanie niezbędnych rozbiórek,

- wytyczenie geodezyjne obiektu,

- wykonanie zdjęcia humusu z jego składowaniem na terenie działki,

- wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu we wskazane przez Zamawiającego miejsce,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- doprowadzenie odpowiednich mediów i zapewnienie odprowadzania lub utylizacji powstających ścieków

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitamych i socjalnych,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie właściwej wentylacji,

- urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń,

- wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ (zgodnie z założeniami ujętymi w Projekcie Budowlanym).

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003).

3.2.3 Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia

Obiekt swoją formą i rozwiązaniami architektonicznymi powinien wskazywać na pełnioną funkcję                          i przeznaczenie, być formą atrakcyjną architektonicznie i porządkującą przestrzeń w której planuje się jego realizację. Budynek ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Należy dążyć do uzyskania indywidualnego charakteru bryły budynku - tak by mógł stać się rozpoznawalnym i charakterystycznym obiektem. Zastosowane materiały elewacyjne powinny być dostosowane do rangi obiektu i zapewniać bezproblemową jego eksploatację w określonym czasie.

1. Fundamenty i ściany fundamentowe

Ławy pod ściany nośne - żelbetowe, pod słupy - stopy żelbetowe, indywidualnie projektowane zgodnie                   z obowiązującymi przepisami i normami konstrukcyjnymi. Klasa betonu i stali winna być dobrana odpowiednio do występujących naprężeń i wyliczona zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały, z których wykonane zostaną fundamenty muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością i małą nasiąkliwością oraz powinny być odporne na działanie mrozu, substancji chemicznych i biologicznych. Ściany fundamentowe planuje się wykonać jako żelbetowe wylewane w szalunkach inwentaryzowanych lub alternatywnie, z bloczków betonowych               (w zależności od przyjętych założeń i obliczeń konstrukcyjnych).

2. Konstrukcja nośna

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w obiekcie muszą spełniać wymagania stawiane przez obowiązujące normy i przepisy budowlane oraz powinny umożliwiać dokonywanie zmian układów funkcjonalnych pomieszczeń bez dokonywania większych zmian konstrukcyjnych budynku. Należy dążyć do ekonomiki przyjętych rozwiązań.

3. Ściany zewnętrzne

Zaleca się zastosowanie przegród zewnętrznych pełnych, z bloczków z betonu komórkowego ocieplonych warstwą styropianu - systemową metodą lekko mokrą (np. technologia Ceresit lub równoważna). Współczynnik „u" dla wykonywanych ścian zewnętrznych pełnych - max 0,29 W/mK. Podokienniki zewnętrzne z blach stalowych dobranych kolorystycznie do ścian zewnętrznych budynku. Kolorystyka w/g projektu architektonicznego, w uzgodnieniu z Inwestorem.

4.Dach i pokrycie dachu

Dach wykonany będzie z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań i w nawiązaniu do przyjętego rozwiązania architektonicznego z uwzględnieniem charakteru miejsca projektowanego budynku. Pokrycie dostosowane materiałowo do zaproponowanego rozwiązania (papa barwiona termozgrzewalna, blacha stalowa, lub inne zaproponowane rozwiązanie uzgodnione z Inwestorem). Ocieplenia połaci dachowych - system izolacji cieplnej       i wodochronnej złożony z powłok paraizolacyjnych, wełny mineralnej lub styropianu oraz elementów krycia wierzchniego, z systemem odwodnienia grawitacyjnego. Ściany wewnętrzne murowane z modularnych elementów ceramicznych dla pomieszczeń „mokrych" (zespołów sanitarnych itp.), i bloczków gazobetonowych lub systemowe z płyt GK (np. wg technologii Knauff, Nordgips lub równoważnych) dla pomieszczeń pozostałych.

5.Tynki i oblicowania wewnętrzne

Tynki zwykłe kat. II + gładź gipsowa oraz licowanie ścian pomieszczeń „mokrych" płytkami glazurowanymi.

Wykończenie ścian wewnętrznych

We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych malowanie ścian należy wykonać odpornymi na mycie              i szorowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi w kolorach pastelowych wg dyspozycji kolorystycznej projektu wykonawczego i projektu wnętrz. W miejscach najbardziej narażonych na zabrudzenia należy zastosować farby z połyskiem o podwyższonej odporności na zabrudzenia. Pozostałe ściany można pokrywać farbami strukturalnymi. W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych oraz technologicznych, które wymagają zastosowania ścian zmywalnych, należy zastosować okładziny z ceramiki ściennej do wymaganej przepisami wysokości. Zaleca się wykonanie licowania płytkami ceramicznymi na pełną wysokość pomieszczenia                    w sanitariatach i łazienkach ogólnodostępnych.  Sufity podwieszone wewnętrzne w miejscach gdzie przebiegają pod sufitem instalacje.

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (sanitarnych, technologicznych) należy stosować sufity odporne na działanie wilgoci. W pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz pomieszczeniach socjalnych                    i technicznych, gdzie przebieg instalacji wewnętrznych nie wymaga obudowy – sufity tynkowane.

W sufitach podwieszonych stanowiących obudowę elementów instalacyjnych, należy przewidzieć otwory rewizyjne w koordynacji z projektem wykonawczym dla części projektu "instalacje sanitarne, wentylacji                   i klimatyzacji".

6.Posadzki

W ogólniedostępnych i pomieszczeniach kuchennych - posadzki z płytek ceramicznych typu gress                         o podwyższonej klasie ścieralności, przeciwpoślizgowych kl. V.

W pomieszczeniach sanitariatów i łazienek z glazury ceramicznej podłogowej o podwyższonej klasie ścieralności przeciwpoślizgowych kl. V.

W pomieszczeniach  administracyjno-socjalnych oraz w pokojach mieszkalnych posadzki z wykładzin winylowych i dywanowych.

7. Stropy

Masywne, żelbetowe prefabrykowane lub monolityczne, wg projektu budowlanego i wykonawczego.

8. Stolarka

Stolarka zewnętrzna - systemy aluminiowe w grupie materiałowej 2.2 z przeszkleniami niskoemisyjnymi               o współczynniku „u" max 1.1. Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie przegród aluminiowe.

Współczynnik „u" dla całości powierzchni przegród przeszklonych max 1.6 W/mK. Ślusarka okienna i drzwiowa - zewnętrzna z ciepłego aluminium, wewnętrzna z zimnego aluminium, systemowa. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, przegrody przeszklone wewnętrzne. Drzwi do pomieszczeń technicznych płytowe stalowe, częściowo                     o odpowiednich wymaganiach p.poż. dla zaprojektowanych stref p.poż.

Stolarka drzwiowa - drzwi płytowe pełne laminowane lub fornirowane, ościeżnice regulowane.

fabrycznie wykończone. Do pomieszczeń mokrych" drzwi pełne stalowe lub aluminiowe, zabezpieczone antykorozyjnie emaliowane, z samozamykaczami.

Elementy ślusarskie - balustrady i pochwyty ze stali chromoniklowej, alternatywnie z profili stalowych emaliowanych.

9. Klasyfikacja pożarowa obiektu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2.4 Wymagania dotyczące instalacji

1.Instalacje wodno-kanalizacyjne

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie                    z wymaganiami określonymi w warunkach. Rozwiązania techniczne powinny być oparte na polskich normach       i warunkach technicznych.

2. Instalacja wodna.

Orurowanie instalacji wodnych może być wykonane z tworzyw sztucznych lub rur miedzianych oraz ocynkowanych o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Przybory sanitarne i armatura powinny być produkcji krajowej o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat.

Woda do obiektu doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej za pomocą odrębnego przyłącza wodociągowego Zastosowane projektowane rozwiązania techniczne winny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich normach i warunkach technicznych.

3. Instalacja p/poż.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Instalacja wewnętrzna c.w.u.

Całość instalacji c.w.u. i cyrkulacji należy wykonać z rur ze stali stopowych, odpornych na korozję, lub                   z tworzywa sztucznego (alternatywnie - miedzianych). Na przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacji zaleca się stosować zawory i odcięcia typu kulowego. Armatura jak dla instalacji wody zimnej.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Piony kanalizacyjne i podejścia do przyborów sanitarnych należy zaprojektować i wykonać z rur kanalizacyjnych PP/PCWPE. Odprowadzenie do zaprojektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej - zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia i wytycznymi w tym zakresie.

6. Centralne ogrzewanie.

Straty ciepła projektowanych pomieszczeń należy obliczyć na podstawie obowiązujących norm i przepisów.

7. System ogrzewania.

System ogrzewania musi zapewniać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi.

8. Zasilanie instalacji ogrzewania

Przyjęty system musi zapewniać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

9. Czynnik grzewczy.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami przy uwzględnieniu zasilania z własnej projektowanej kotłowni. Przy projektowaniu kotłowni i czynnika grzewczego należy uwzględnić alternatywne sposoby ogrzewania budynku z wykorzystaniem kolektorów słonecznych , kotłów na biomasę , olej opałowy oraz gaz z butli.

10. Rozprowadzenie przewodów.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

11. Rozwiązania materiałowe.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

12. Izolacja przewodów.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

13. Regulacja instalacji grzewczej.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

14. Warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy     i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

15. Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrzna.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami..

16. Instalacje wentylacji

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

17. Instalacje elektryczne

Źródłem zasilania obiektu będzie istniejąca sieć energetyczna. W zależności o potrzeb po dokonanej analizie zapotrzebowania na moc oraz po uzgodnieniu z Inwestorem projektant wystapi o dodatkowy przydział mocy do projektowanego budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji na budowę instalacji elektrycznych: oświetlenia terenu, oświetleniowych i gniazd wtykowych, instalacji siłowej, odgromowej,   uziemienia   instalacji   teletechnicznych,   sygnalizacyjnej,   alarmowej oraz sieci komputerowej i telefonicznej       a także połączeń wyrównawczych. Należy zaprojektować i wykonać punkty sterowania oświetleniem zewnętrznym obiektu w zależności od aktualnej formy jego wykorzystania. Przewiduje się zastosowanie energooszczędnych źródeł światła o wysokim współczynniku oddania barwy światła. Należy stosować oprawy ze źródłami światła energooszczędnymi. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować oprawy o stopniu ochrony dostosowanym do wymogów obowiązujących norm.

18. Instalacja oświetleniowa

Instalacja oświetleniowa budynku winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z PN-84 E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym" z późniejszymi zmianami i obostrzeniami. W planowanym obiekcie, ze względu na jego charakter i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przewiduje się instalację oświetlenia awaryjnego, w skład którego wchodzić będą;

• oświetlenie ewakuacyjne

• oświetlenie bezpieczeństwa.

Przyjęty system musi zabezpieczać potrzeby użytkowe obiektu i charakteryzować się dobrymi parametrami ekonomicznymi oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Należy również uwzględnić zastosowanie ograniczników przepięć we wszystkich instalacjach sygnałowych wchodzących lub wychodzących z obiektu (telefon, automatyka, systemy antenowe, monitoring itp.) zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony zawartą w normie PN-IEC 61312-1 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym".

19. Instalacja odgromowa

Na budynku będzie wykonana instalacja odgromowa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1, wykorzystująca w maksymalnym stopniu metalowe elementy budynku jako zwody. Zbrojenie fundamentów będzie wykorzystane jako uziom.

20. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Instalację w budynku od złącza kablowego, należy wykonać w układzie TNS, to znaczy – z oddzielnymi przewodami: neutralnym i ochronnym. Dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej powinno stanowić szybkie wyłączanie zasilania instalacji wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub bezpiecznikami topikowymi       a obudowy urządzeń i odbiorników pierwszej klasy ochronności powinny być łączone z przewodem ochronnym PE. Jeżeli w instalacji znajdą się odbiorniki wymagające, ze względu na warunki użytkowania ochrony różnicowoprądowej, to musi być ona zastosowana.

W ramach przedmiotu zamówienia wykonać należy zintegrowany system zabezpieczeń polegający na montażu monitoringu wewnętrznego w projektowanym budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

System obejmować powinien kamery wewnętrzne oraz zewnętrzne montowane na elewacji budynku oraz słupach oświetleniowych. Do zakresu monitoringu wewnętrznego należy montaż kamer stacjonarnych z monitorami wraz

z rozdzielnicą i urządzeniami towarzyszącymi, natomiast w zakresie monitoringu zewnętrznego - montaż kamer obrotowych zewn., kamer stacjonarnych wraz z urządzeniami dodatkowymi.

21. Instalacja telefoniczna

Sieć należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z telefonów we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy obsługujący obiekt. Ponadto w hallu wejściowym na parterze należy  zaprojektować automaty wrzutowe. Okablowanie telefoniczne należy wykonać łącznie z siecią komputerową z wykorzystaniem okablowania strukturalnego.

Dla zasilania instalacji komputerowej przewiduje się gniazda dedykowane, łączone w niezależny obwód i tablicę rozdzielczą. Instalacja winna mieć dostęp do sieci zewnętrznej. Instalację należy wykonać tak aby zapewniała wymianę danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi pracowników zatrudnionych w obiekcie oraz zainstalowanymi w nim urządzeniami elektronicznymi.

3.2.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

W ramach zamówienia należy wykonać projekt zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób kompleksowy i zgodny z zagospodarowaniem terenów przyległych. Teren należy wyposażyć     w chodniki i ciągi piesze oraz w elementy małej architektury m.in. kosze na śmieci, elementy do mocowania rowerów (produkt katalogowy, stalowy ocynkowany), ławki typu parkowego, oświetlenie terenu. Chodniki i ciągi piesze wykonać z kostki betonowej. Kształt i kolor kostek uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Szerokość zastosowanych chodników - minimum l,50m.

1. Parkingi

Należy przewidzieć na zagospodarowywanym terenie odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych uwzględniając funkcje budynku tj. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Miejsca dla osób niepełnosprawnych należy usytuować w pobliżu wejść do obiektu. Zakłada się zaprojektowanie minimum 1 stanowiska dla autokarów.

2. Drogi wewnętrzne

W ramach projektowanego układu drogowego należy przewidzieć:

• podjazd dla samochodów ciężarowych oraz drogę ppoż.

• zatokę postojową.

3. Wyposażenie - mała architektura i zieleń

Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania inwestycji należy zaprojektować zieleń (w tym zieleń wysoką) oraz miejsca wypoczynkowe z ławkami parkowymi przewidzieć ustawienie kontenera na odpady stałe w miejscu niewidocznym dla użytkowników oraz kosze na śmieci.

4. Boisko wielofunkcyjne

Należy zaprojektować boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne o wymiarach głównej płyty 20x40 m i nawierzchni syntetycznej do uprawiania sportów : piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona oraz innych sportów wraz z projektem wyposażenia w urządzenia sportowe takie jak min. kosze, bramki.

3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

3.3.1 Przedmiot i zakres prac projektowych w ramach zamówienia

Przedmiot i zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3.5 Ochrona środowiska

Projektant jest zobowiązany znać i stosować się przy realizacji zamówienia do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

3.3.6 Warunki bezpieczeństwa pracy

Realizując zamówienie projektant jest zobowiązany  przestrzegać zapisów w dokumentach dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.3.9 Materiały, wyroby budowlane

Wszystkie zastosowane w projekcie i dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia materiały i wyroby budowlane muszą

odpowiadać:

• Polskim Normom;

• wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca dokona wyceny kosztów realizacji przedmiotu zamówienia w postaci kosztorysu inwestorskiego stosując wytyczne oraz przepisy prawa w tym zakresie. Kosztorys wykonany zostanie łącznie z przedmiarem       w ilości po 4 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Załącznikami do niniejszej Koncepcji zamierzenia inwestycyjnego  są:

• załącznik nr 1 - koncepcja programowo-przestrzenna (projekt technologiczny),

6. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690 z późn. zm.), Polskich Norm. zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.03.120.1126 \v sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.O l.62.628 z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003)

4) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów hałasu  w środowisku (Dz.U.98.66.436 z dnia l czerwca 1998)

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.O l.62.62 7 z dnia 20 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami)

6) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.O l.72.747 z 13 lipca 2001 z późniejszymi zmianami)

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z dnia 11 października 2001 z późniejszymi zmianami)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami)

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej budynku, należy stosować poniższe normy:

PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

PN-B-02865:1997      Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz z poprawką PN-E?-02865:1997/Apl: 1999

PN-B-02420                Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych

PN 73/B03431           Wentylacja mechaniczna w budownictwie i normami związanymi (zgodnie / PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, PN-EN 12193 Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych) z PN-84/E-02033     ..Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym"

PN-EN 1838(U):2002   Oświetlenie awaryjne

PN-92/N-01256.01      Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

PN-92/N-01256.02      Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998    Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-IEC 60364-4-443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

PN-IEC 61312-1         „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym"

PN-IEC 61024-1         „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych PN-IEC 61024-1-l PN-IEC 61024-1-2

PN-86/E-05003/01    Ochrona odgromowa, obiektów budowlanych i PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-CEN/TR 13201 -    Oświetlenie dróg. Część l: Wybór klas oświetlenia 1:2005 (U)

PN-EN 13201-2:2005   Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe

PN-EN 13201-3:2005  ; Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe

PN-EN 13201-4:2005   Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia (U)

PN-EN 12464-1:2003   Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część l: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń Norma ta zastąpiła normę PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-EN 12665:2003     Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań  dotyczących oświetlenia

PN-EN 12193:2002   Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych

N-EN 1837:2002       Bezpieczeństwo maszyn. Oświetlenie własne maszyn

PN-EN 1838:2002   Oświetlenie awaryjne Zalecenia PK.Oś.1/97 Zalecenia dotyczące oświetlenie dróg i ulic. Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego Nr 1/97

PN-90/E-01005         Technika świetlna. Terminologia

PN-84/E-02033        Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Norma ta została zastąpiona normą PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część l:

Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń

PN-84/E-02035         Urządzenia   elektroenergetyczne.   Oświetlenie   elektryczne   obiektów energetycznych. PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne

7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Projekt nadzorował będzie w trakcie realizacji zgodność prowadzonych robót z wykonanym projektem jak również będzie uczestniczył w pracach komisji przetargowej przy wyborze wykonawcy robót budowlanych w zakresie zrealizowanego przedmiotu zamówienia tj. przygotowywał odpowiedzi na zadawane przez przyszłych wykonawców robót pytania oraz będzie brał udział w zebraniach wykonawców. Prace te będzie wykonywał bez dodatkowego wynagrodzenia.